# TL3568 / RK3568 工控机 CH340/CH341 驱动安装说明

适用对象：在另一台同款创龙 TL3568 / RK3568 Ubuntu 20.04 工控机上，安装 CH340 USB 转串口驱动。

本文档配套的 ch341.ko 已在测试机完成编译、加载、标准模块路径安装和两路真实传感器通信测试。交接安装不需要重新编译，但目标机必须与测试机使用完全相同的内核。

## 1. 配套文件

将整个交接目录传到工控机，目录中应包含：

- ch341.ko：已编译的 ARM64 内核模块

- install_ch341.sh：带环境检查的安装脚本

- SHA256SUMS：文件校验值

- 本说明文档

已验证模块信息：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 工控机架构 | aarch64 |
| 目标内核 | 5.10.226-rt89-g3c7fc9b |
| 支持的 USB ID | 1a86:7523，即常见 CH340/HL-340 |
| 模块 vermagic | 5.10.226-rt89-g3c7fc9b SMP mod_unload aarch64 |
| ch341.ko SHA-256 | 40e070f262c2ec88db7dae41b023d72deb574d32f1fb86cd12c04dbecc6db0e9 |

该模块来自创龙精确版本 Linux 5.10.226 内核源码中的原生 drivers/usb/serial/ch341.c。不要使用旧版 CH341SER_LINUX 包中的 ch34x.c 替换它，该旧源码已确认不能直接通过当前 Linux 5.10 编译。

## 2. 安装前检查

在目标工控机执行：

uname -m
uname -r
lsusb | grep -i '1a86:7523' || true

前两项必须分别输出：

aarch64
5.10.226-rt89-g3c7fc9b

如果架构或内核版本有任何不同，不要强制安装此模块。即使工控机型号相同，系统镜像或内核更新也可能造成不兼容，此时应使用对应内核源码重新编译。

lsusb 中看到 1a86:7523 说明 CH340 已被 USB 总线识别。未连接 USB 转串口时没有输出是正常的，可以先安装再连接。

## 3. 推荐安装方法

进入交接目录，以 root 身份运行脚本：

cd /交接目录/ch341-rk3568-5.10.226-rt89-g3c7fc9b
chmod +x install_ch341.sh
sudo ./install_ch341.sh

工控机通常直接使用 root 登录；此时可省略 sudo。

脚本将依次完成：

- 检查 root 权限、CPU 架构和运行内核。

- 校验 ch341.ko 的 SHA-256 与 vermagic。

- 将已有同名模块备份到当前目录的 backup/。

- 安装到 /lib/modules/5.10.226-rt89-g3c7fc9b/extra/ch341.ko。

- 执行 depmod -a 和 modprobe ch341。

- 写入 /etc/modules-load.d/ch341.conf，使模块开机自动加载。

脚本结束时应显示 安装完成。连接 CH340 后检查：

lsmod | grep '^ch341'
lsusb -t
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/serial/by-id/ 2>/dev/null
dmesg | tail -n 50

预期结果：

- lsmod 能看到 ch341。

- lsusb -t 中 CH340 接口显示 Driver=ch341。

- 至少出现一个 /dev/ttyUSB*；连接两只转换器时通常出现两个。

- dmesg 出现类似 ch341-uart converter now attached to ttyUSB0，且没有 unknown symbol、invalid module format 或持续断连错误。

## 4. 重启后验收

确认当前业务已停止并允许重启后执行：

sync
sudo reboot

重新登录后执行：

uname -r
lsmod | grep '^ch341'
cat /etc/modules-load.d/ch341.conf
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/serial/by-id/ 2>/dev/null
journalctl -b -u systemd-modules-load.service --no-pager
dmesg | grep -i -E 'ch341|ttyUSB' | tail -n 30

验收标准：

- 当前内核仍为 5.10.226-rt89-g3c7fc9b。

- ch341 已自动加载，配置文件内容为一行 ch341。

- CH340 连接后能自动生成串口节点和 /dev/serial/by-id/ 稳定路径。

- systemd-modules-load 没有模块加载失败记录。

建议业务程序使用 /dev/serial/by-id/ 路径，不要长期依赖可能随插拔顺序变化的 /dev/ttyUSB0、/dev/ttyUSB1 编号。

## 5. 手动安装命令

仅在安装脚本无法使用、并且第 2 节检查全部通过时采用：

KERNEL="$(uname -r)"
sudo mkdir -p "/lib/modules/${KERNEL}/extra"
sudo install -m 0644 ch341.ko "/lib/modules/${KERNEL}/extra/ch341.ko"
sudo depmod -a "${KERNEL}"
sudo modprobe ch341
printf '%s\n' ch341 | sudo tee /etc/modules-load.d/ch341.conf >/dev/null

随后按第 3、4 节完成当前启动和重启后的验收。

## 6. 常见问题

### invalid module format

通常表示目标机内核或模块 vermagic 不匹配。执行：

uname -r
modinfo -F vermagic ./ch341.ko
dmesg | tail -n 30

不要使用 --force 绕过版本检查，应为目标内核重新编译模块。

### Module ch341 not found

检查模块是否放在当前内核目录，并重新生成索引：

ls -l "/lib/modules/$(uname -r)/extra/ch341.ko"
sudo depmod -a
sudo modprobe ch341

### 已加载模块但没有 /dev/ttyUSB*

先确认设备和绑定关系：

lsusb
lsusb -t
dmesg | grep -i -E 'usb|ch341|ttyUSB' | tail -n 50

如果 lsusb 中没有 1a86:7523，应先检查 USB 供电、线缆、接口和转换器，而不是重复安装驱动。

## 7. 回退

停止所有正在使用 /dev/ttyUSB* 的程序，然后执行：

sudo rm -f /etc/modules-load.d/ch341.conf
sudo modprobe -r ch341
sudo rm -f "/lib/modules/$(uname -r)/extra/ch341.ko"
sudo depmod -a

如果安装脚本创建了 backup/，可将其中的旧模块恢复到原路径，再运行 depmod -a。回退后重启一次并复查 lsmod 与系统日志。

## 8. 测试机验证记录

测试机为 RK3568 / aarch64，运行内核 5.10.226-rt89-g3c7fc9b。模块安装后已验证：

- insmod、rmmod、标准 modprobe ch341 均成功。

- 两只 1a86:7523 CH340 均绑定到 ch341，生成两个 ttyUSB 节点。

- Modbus RTU 完整 42 寄存器读取成功。

- Parsivel2 使用 CS/PA\r 返回完整 TYP OP4A 数据帧。

- /etc/modules-load.d/ch341.conf 已被 systemd-modules-load 正确解析。

交接时应把目标机的安装日期、uname -a、模块校验值和重启验收结果补充到现场记录中。